附件一

录音资料真实性鉴定操作规程

1. 目的

为规范录音资料真实性(完整性)鉴定方法，提高鉴定质量，保证鉴定结果的正确性和有效性，特编制本规程。

2. 适用范围

本规程适用于声像资料的录音资料真实性(完整性)鉴定活动。

3. 职责

鉴定人员：负责按照本规程对录音资料真实性(完整性)进行鉴定。

4. 鉴定方法

录音资料真实性(完整性)鉴定的基本方法有，但不仅限于以下几种，具体鉴定中，鉴定人应根据需要进行选择。

4．1  物理检验：通过观察，必要时借助放大或显微设备，对录音磁带等载体及录音设备的物理状态进行检验和分析。

4．2  听觉检验：通过放音听辨，对录音的总体情况、对话语音、背景声音及特殊信号(如脉冲声、无音区)进行检验和分析。

4．3  波形分析：借助一定的设备或软件，对录音信号的振幅与时间的变化关系进行检验和分析。

4．4  频谱分析：借助一定的设备或软件，对录音信号的频谱分布进行检验和分析。具体又分三维语图(强度、频率和时间关系)分析和两维频谱(强度与频率关系)分析。

4．5  文件属性检验：通过一定的软件，对数字录音的文件属性信息进行检验和分析。

4．6  磁迹检验：借助一定的设备或磁迹显示液，对录音磁带的磁迹分布进行检验和分析。

4．7  录音处理：通过一定设备或软件，对录音中的某些片段进行处理，压制不希望的声音，突出需要的声音，便于进一步检验和分析。

4．8  语音分析：通过对语音的特性分析和比较，对录音中对话人的语音连续性和同一性进行检验和分析。

4．9  模拟实验分析(录制过程和录制设备分析)：通过声称的检材录音设备，录制设备操作(如“录音”、“暂停”、“停止”等)产生的信号及设备固有的本底噪声，将其与检材录音中出现的特殊信号和本底噪声进行比较，分析、判断检材录音的录制设备、录制过程及特殊信号的产生原因。

4．10  模拟现场分析：通过现场调查和录音，对检材录音中出现的背景声音及一些特殊声音进行分析。

4．11  模拟剪辑分析：针对怀疑为通过某种方式剪辑形成的检材录音，通过适当的设备或软件，进行模拟剪辑实验，对剪辑点和剪辑录音的特点进行分析，并与检材录音进行比较。

5. 器材

5.1 计算机语音工作站

5.2 音频采集设备

5.3 音频播放设备

5.4 以上器材为检验鉴定必须器材。

6. 案件的受理

6.1文证复审

6.1.1受理人核对委托文件或《司法鉴定协议书》中列明事项。

6.1.1.1 逐项核对委托方的名称、委托日期等是否一致，委托手续是否齐全，受理人签名后写明受理日期，确定检验鉴定所需的时间。

6.1.1.2 了解简要案情、委托鉴定用途、该案诉讼标的或检材涉案金额。

6.1.1.3 逐项核对检材的名称、数量、存储介质、导入方式。

6.1.1.4 询问并记录检材是否原始文件，是否能提供原录制设备及相关配件。

6.1.1.5 检材属性固定

6.1.1.5.1 检材为模拟信号的采取对存储介质扫描、拍照等形式进行固定。

6.1.1.5.2 检材为数字信号的应对其文件属性及HASH值进行记录固定。

6.1.1.5.2 检材属性固定后应由委托方签名确认。

6.1.1.6 审核鉴定要求

鉴定要求表述应明确，不存歧义，譬如写明：检材是否进行剪辑。

6.2 询问该案以前的鉴定情况。如已做过鉴定，要询问重新鉴定的理由。此次鉴定与前次比较检材有无变化等情况。

6.3 决定受理后按规定收取文证复审费用，该费用在受理后如委托方中止鉴定不予退回。

6.4 鉴定机构决定案件受理后，根据收费标准通知委托方缴交鉴定相关费用。在规定的时间内未缴清鉴定相关费用的，鉴定机构可以中止鉴定。鉴定相关费用到账后鉴定方开始按照协议书内容实施鉴定工作，此阶段委托方中止鉴定相关费用不予退还。

7 检材录音的采集

7.1 准备

7．1．1  检查检材录音是否处于防删除状态。

7．1．2  检查检材录音是否适于播放。如发现检材录音有损坏，无法播放或播放可能产生破坏后果的，应及时通知委托方，协商处理办法。如委托方要求鉴定人进行修复的，需提供书面授权，检材录音修复前后的状态需记录或拍照固定。

7．1．3  检查委托方提供的检材录音的录制设备及附件是否完整，工作是否正常，是否适于放音和录音。如发现提供的录音设备无法或不适于放音和录音的，应及时通知委托方，协商处理办法。如委托方要求鉴定人进行修复的，需提供书面授权。如修复需要更换配件，导致录音设备状态变化的，鉴定人需向委托方说明其后果，鉴定的结论有可能仅仅基于对检材录音的检验，而无法通过模拟实验分析对检材录音的设备信息进行比对分析。录音设备修复前后的状态需记录或拍照固定。

7.2模拟录音的采集

7.2.1 选用高质量的与检材和样本录音匹配的放音设备或录制检材和样本的录音设备进行播放，可适当调节，以保证最佳输出。

7.2.2 选用高质量的连接线和转接头连接放音设备和采集设备。

7.2.3 选用高质量的采集设备，设置适当的采样率、采集时间、采集声道等参数。

7.2.4 采集时应保证录音电平适中，即不能过载也不能信号过低。

7.2.5 采集的录音应保存为计算机语音工作站所能接受的文件格式，或能够在不损失录音质量的情况下转换为计算机语音工作站所能接受的格式。

7.3 数字录音的采集

7.3.1 数字录音的采集分连线采集和计算机复制两种方式。

7.3.2 连线采集的方法和要求同7.1。

7.3.3 计算机复制方式通过计算机直接复制或利用专用软件上传实现采集。必要时需通过适当的软件进行格式转换，使其能够被计算机语音工作站所接受。

7.4 采集的录音应进行惟一性标识。

7.5 必要时应对采集的录音进行检查或校验，保证其没有失真并适于分析。

7.6 注意事项

检材录音输入计算机语音工作站时注意避免信号损失，如果是数据文件，尽量采用数据拷贝方式。

8 鉴定步骤

8.1  检材录音的物理检验／文件属性检验

录音有模拟录音和数字录音两种方式，物理检验主要针对模拟录音，文件属性检验主要针对数字录音。

8.1.1  物理检验的主要内容

8.1.1.1 检材录音磁带是否有机械拆卸、更换痕迹。

8.1.1.2 检材录音磁带是否有卷带、撕裂、拉伸、掉磁等现象。

8.1.1.3 检材录音磁带是否有剪接痕迹。

8.1.1.4 检材录音磁带的带长(走时)与磁带标称的带长(走时)是否相符。

8.1.1.5 检材录音磁带的规格、特性、导带长度和连接方式等是否与标称的磁带品牌相符。

8.1.2 文件属性检验的主要内容

8.1.2.1检材录音的文件名、格式、大小、时长、采样率、声道数、创建时间、修改时间等文件属性信息。

8.1.2.2 检材录音与录音设备中的其他录音的文件属性的关系。

8.1.2.3 检材录音的文件属性与声称的录制情况是否存在矛盾。

8.2 检材录音的听觉检验和声谱分析

综合应用听觉检验、波形分析和频谱分析方法，通过听录音、看信号，对检材录音进行全面检验。

8.2.1  通过适当的调节，将听音状态及波形／频谱信号调到最佳。听觉检验原则上要使用头戴式耳机，以减少外界的干扰。波形分析和频谱分析应能对信号在时间、强度和频率方向上进行选择。

8.2.2 必要时可借助录音处理和语音分析等方法辅助检验。

8.2.3 检验中应结合检材录音的形成陈述，发现是否存在矛盾。

8.2.4  听觉检验、波形分析和频谱分析的主要内容

8.2.4.1 检材录音与其前后录音的关联情况。

8.2.4.2 检材录音的总体情况，如录音方式、录音声道、录音内容、对话人、环境等。

8.2.4.3 对话语义的关联性和逻辑性。

8.2.4.4 对话语音的来源及变化情况。

8.2.4.5 对话语音的连续性和同一性。

8.2.4.6 相同对话语音的相似度：

8.2.4.7 对话语音的自然度及与话题的匹配性。

8.2.4.8 背景声的来源及变化情况。

8.2.4.9 背景声的连续性和一致性：

8.2.4.10 背景声与对话声的重叠情况。

8.2.4.11 录音的起始和结束信号情况。

8.2.4.12 录音电平的变化情况。

8.2.4.13 录音的频谱分布与录音方式和录音设备的符合情况。

8.2.4.14 录音中出现的脉冲信号情况。

8.2.4.15 录音中出现的信号丢失情况。

8.2.4.16 录音中出现的覆盖录音情况。

8.2.4.17 录音中的本底噪声及其一致性情况。

8.2.4.18 其他与检材录音的形成陈述有关的情况。

8.3  发现检材录音在对话声、背景声的连续性上有异常的，或检材录音中出现脉冲、信号丢失、信号覆盖等现象的，或检验情况与检材录音的形成陈述有矛盾的，或其他异常情况的，对上述存疑部位进行标记(可用时间计数)，分析其形成原因。视需要，通过模拟实验分析、现场分析等方法对检材录音进行进一步检验，分析其形成原因。

8.4  检材录音的模拟实验分析

8.4.1  通过检材录音的录制设备，制作模拟实验样本。

8.4.2  模拟实验样本的制作要求

8.4.2.1录制设备操作(如“录音”、“暂停”、“停止”、“声激录音”等)产生的信号，特别是有可能导致检材中某一特殊现象的操作信号，及设备本底噪声。同一信号应录制多次，以考察其稳定性和变化范围。

8.4.2.2 视需要，改变录音设备的设置状态，考察其影响。

8.4.2.3 实验样本的录制条件应尽量与检材录音的录制条件保持一致。

8.4.2.4 对于数字录音设备，可通过录制实验样本考察其文件属性的变化规律。

8.4.3  按照采集检材录音的要求，采集实验样本录音。

8.4.4  对检材录音与实验样本录音进行比较检验。可通过听觉检验、波形分析、频谱分析、文件属性检验等方法，比较两者的异同。

8.4.5  对检材录音的形成情况进行分析、判断，主要内容有：

8.4.5.1 检材录音是否声称的录制检材录音的设备所录制;

8.4.5.2 检材录音中出现的存疑现象和特殊信号是否声称的检材录音的录制设备所导致。

8.4.5.3 检材录音中出现的存疑现象和特殊信号是何种操作所导致。

8.4.5.4 检材录音中出现的存疑现象和特殊信号与声称的设备操作情况是否相符。

8.5  检材录音的模拟现场分析

8.5.1  模拟现场分析可通过现场调查或按照检材录音的形成陈述录制样本来分析。

8.5.2  模拟现场分析应取得委托方的配合。

8.5.3  模拟现场分析应与检材录音的形成陈述密切结合，并针对检验中存疑的现象和信号。

8.5.4  对检材录音的形成情况进行分析、判断，主要内容有：

8.5.4.1 检材录音中出现的一些背景声是否现场声音。

8.5.4.2 现场的声音是否在检材录音中得到反映。

8.5.4.3 现场情况是否能够与检材录音的形成陈述相吻合。

8.6  视需要，通过其他方法对检材录音中的存疑现象和信号进行分析，如磁迹分析、模拟剪辑分析等，分析其形成原因。

8.7  综合评断

8.7.1  根据委托要求，结合案件情况及检材录音的形成陈述，对在检验过程中发现的各种现象及检验结果进行系统分析，综合判断检材录音是否经过剪辑处理，作出相应的鉴定结论。

8.7.2  综合评断的主要内容

8.7.2.1 检材录音的原始性情况。

8.7.2.2 检材录音中的对话语音和背景声的连续性情况。

8.7.2.3 检材录音中是否有异常现象或特殊信号及对其形成原因的分析。

8.7.2.4 检材录音的录制设备情况。

8.7.2.5 检材录音的检验结果与检材录音形成陈述是否存在矛盾。

8.8  鉴定意见的表述

8.1  检验发现检材录音存在异常情况，并分析为经过剪辑处理形成的，鉴定意见一般表述为：检材录音经过剪辑处理(必要时可注明存在的剪辑现象)。

8.2  检验未发现检材录音存在异常情况，并分析不存在通过现有技术手段无法发现的剪辑痕迹的，鉴定意见一般表述为：检材录音未经过剪辑处理。

8.3  检验未发现检材录音存在异常情况或发现的异常情况能够得到合理解释，但尚不能完全排除存在根据现有技术手段难以发现的剪辑痕迹的，鉴定意见一般表述为：未发现检材录音经过剪辑处理。

8.4  检验发现检材录音存在异常情况并分析经过剪辑处理的可能性很大的，鉴定意见一般表述为：倾向认为检材录音经过剪辑处理。

8.5  检验发现检材录音存在异常情况，但异常情况基本能够得到解释，并分析经过剪辑处理的可能性很小的，鉴定意见一般表述为：倾向认为检材录音未经过剪辑处理。

8.6  检验发现检材录音存在异常情况，但无法判断其形成原因和性质的，可在鉴定意见中对其部位和现象进行客观描述。

8.7  根据检验结果和综合评断无法判断检材录音是否经过剪辑处理的，鉴定意见一般表述为：无法判断检材录音是否经过剪辑处理。

9 本规程自通过之日起实施。

参考文件：

1. 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA/T116－2005）

2.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第1部分：声像资料鉴定通用术语

3.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第2部分：声像资料鉴定通用程序

4.司法鉴定技术规范《录音资料鉴定规范》（SF／Z JD0301001-2010）第3部分：语音同一性鉴定规范

5. 公安部物证鉴定中心《语音同一性鉴定方法》（IFSC-11-01-01-2006）

6. 广州市公安局刑警支队刑事技术所《语音同一性鉴定》（IFSGZ/QW-SX/005）

广东省司法鉴定协会声像资料专业分委员会

二○一三年十二月三十一日