附件二

录像资料真实性鉴定操作规程

1. 目的

为规范录像资料真实性(完整性)鉴定方法，提高鉴定质量，保证鉴定结果的正确性和有效性，特编制本规程。

2. 适用范围

本规程适用于声像资料的录像资料真实性(完整性)鉴定活动。

3. 职责

鉴定人员：负责按照本规程对录像资料真实性(完整性)进行鉴定。

4.鉴定方法

录像资料真实性(完整性)鉴定的基本方法有，但不仅限于以下几种，具体鉴定中，鉴定人应根据需要进行选择。

4．1  物理检验：通过观察，必要时借助放大或显微设备，对录像磁带等载体及录像设备的物理状态进行检验和分析。

4．2  听觉检验：通过放音听辨，对录像中音频部分的总体情况、对话语音、背景声音及特殊信号(如脉冲声、无音区)进行检验和分析。

4．3  视觉检验：通过放像观察，对录像的总体情况、画面中的具体人、物情况、时间计时及特殊信号（如突然闪烁等）进行检验和分析。

4．4  波形分析：借助一定的设备或软件，对录像中的音频和视频的波形信号（振幅与时间关系）进行检验和分析。

4．5  频谱分析：借助一定的设备或软件，对录像中的音频和视频的频谱信号进行检验和分析。具体又分三维语图(强度、频率和时间关系)分析和两维频谱(强度与频率关系)分析。

4．6  文件属性检验：通过一定的软件，对数字录像的文件属性信息进行检验和分析。

4．7  磁迹检验：借助一定的设备或磁迹显示液，对录像磁带的磁迹分布进行检验和分析。

4．8  图像处理：通过一定的设备或软件，对录像中的某些视频片断或单帧画面进行处理，使需要的部分更为清晰，便于进一步检验和分析。

4．9  录音处理：通过一定设备或软件，对录像中音频部分的某些片段进行处理，压制不希望的声音，突出需要的声音，便于进一步检验和分析。

4．10  语音分析：通过对分析和比较，对录像中音频部分的语音的连续性和同一性进行检验和分析。

4．11  画面分析：通过人、物外貌特征分析，对录像画面中人、物的连续性和同一性进行检验和分析。

4．12  模拟实验分析(录制过程和录制设备分析)：通过声称的检材录像设备，录制设备操作(如“录像”、“暂停”、“停止”等)产生的信号及设备固有的音频、视频本底噪声，将其与检材录像中出现的特殊信号和音频、视频本底噪声进行比较，分析、判断检材录像的录制设备、录制过程及特殊信号的产生原因。

4．13  模拟现场分析：通过现场调查和录像，对检材录像中出现的人、物、声及一些特殊信号进行分析。

4．14  模拟剪辑分析：针对怀疑为通过某种方式剪辑形成的检材录像，通过适当的设备或软件，进行模拟剪辑实验，对剪辑点和剪辑录像的特点进行分析，并与检材录像进行比较。

5. 器材

5.1 计算机图像工作站、计算机语音工作站

5.2 视、音频采集设备

5.3 视、音频播放设备

5.4 以上器材为检验鉴定必须器材。

6. 案件的受理

6.1文证复审

6.1.1受理人核对委托文件或《司法鉴定协议书》中列明事项。

6.1.1.1 逐项核对委托方的名称、委托日期等是否一致，委托手续是否齐全，受理人签名后写明受理日期，确定检验鉴定所需的时间。

6.1.1.2 了解简要案情、委托鉴定用途、该案诉讼标的或检材涉案金额。

6.1.1.3 逐项核对检材的名称、数量、存储介质、导入方式。

6.1.1.4 询问并记录检材是否原始文件，是否能提供原录制设备及相关配件。

6.1.1.5 检材属性固定

6.1.1.5.1 检材为模拟信号的采取对存储介质扫描、拍照等形式进行固定。

6.1.1.5.2 检材为数字信号的应对其文件属性及HASH值进行记录固定。

6.1.1.5.2 检材属性固定后应由委托方签名确认。

6.1.1.6 审核鉴定要求

鉴定要求表述应明确，不存歧义，譬如写明：检材是否进行剪辑。

6.2 询问该案以前的鉴定情况。如已做过鉴定，要询问重新鉴定的理由；此次鉴定与前次比较检材有无变化等情况。

6.3 决定受理后按规定收取文证复审费用，该费用在受理后如委托方中止鉴定不予退回。

6.4 鉴定机构决定案件受理后，根据收费标准通知委托方缴交鉴定相关费用。在规定的时间内未缴清鉴定相关费用的，鉴定机构可以中止鉴定；鉴定相关费用到账后鉴定方开始按照协议书内容实施鉴定工作，此阶段委托方中止鉴定相关费用不予退还。

7 鉴定步骤

7.1 准备

7．1．1  检查检材录像是否处于防删除状态。

7．1．2  检查检材录像是否适于播放。如发现检材录像有损坏，无法播放或播放可能产生破坏后果的，应及时通知委托方，协商处理办法。如委托方要求鉴定人进行修复的，需提供书面授权，检材录像修复前后的状态需记录或拍照固定。

7．1．3  检查委托方提供的检材录像的录制设备及附件是否完整，工作是否正常，是否适于放像和录像。如发现提供的录像设备无法或不适于放像和录像的，应及时通知委托方，协商处理办法。如委托方要求鉴定人进行修复的，需提供书面授权。如修复需要更换配件，导致录像设备状态变化的，鉴定人需向委托方说明其后果，鉴定的结论有可能仅仅基于对检材录像的检验，而无法通过模拟实验分析对检材录像的设备信息进行比对分析。录像设备修复前后的状态需记录或拍照固定。

7.2检材录像的采集

7.2.1 采集方式

录像分视频和音频两部分信号，视检材录像和采集设备情况，可同时进行采集，也可分别进行采集。

7.2.1.1 连线采集：适用于模拟录像和数字录像的采集。通过连线连接放像设备和采集设备，将检材录像的视频/音频转录为数字视频/音频。

7.2.1.2 计算机复制采集：适用于数字录像的采集。将检材录像复制到计算机，必要时通过适当的格式转换软件，或用适当的播放软件放像进行单帧采集或屏幕采集，将检材录像的视频转换成分析系统能够接受的格式。

7.2.1.3 音频分离：适用于视频和音频合一的数字录像。通过适当的视频编缉软件，提取音频通道信号，形成独立的数字音频。

7.2.2 采集要求

7.2.2.1 选用录制检材的录像设备或高质量的放像设备或软件放像，必要时进行适当调节，保证最佳输出；

7.2.2.2 选用高质量的连接线和转接头，连接线不宜过长，接头紧密结合；

7.2.2.3 选用高质量的采集设备，并设置适当的采集参数；

7.2.2.4 采集的视频、音频文件格式应能够被分析系统所接受，或能够在不损失录像视频和音频质量的情况下转换为分析系统所能接受的格式。

7.2.3 采集的录像文件（或独立的视频文件和音频文件）应进行唯一性标识。

7.2.4 必要时应对采集的录像进行检查或校验，保证其没有失真并适于分析。

7.3 检材录像的物理检验/文件属性检验

录像有模拟录像和数字录像两种方式，物理检验主要针对模拟录像，文件属性检验主要针对数字录像。

7.3.1 物理检验的主要内容

7.3.1.1 检材录像磁带是否有机械拆卸、更换痕迹；

7.3.1.2 检材录像磁带是否有卷带、撕裂、拉伸、掉磁等现象。

7.3.1.3 检材录像磁带是否有剪接痕迹；

7.3.1.4 检材录像磁带的带长（走时）与磁带标称的带长（走时）是否相符；

7.3.1.2 检材录像磁带的规格、特性、导带长度和连接方式等是否与标称的磁带品牌相符。

7.3.2 文件属性检验的主要内容

7.3.2.1 检材录像的文件名、格式、大小、时长、帧频率、采样率、声道数、创建时间、修改时间等文件属性信息；

7.3.2.2 检材录像与录像设备中的其他录像的文件属性的关系；

7.3.2.1 检材录像的文件属性与声称的录制情况是否存在矛盾。

7.4 检材录像的视觉检验、听觉检验和信号分析

综合应用视觉检验、听觉检验、波形分析和频谱分析等方法，通过看图像、听声音、测信号等方式，对检材录像中的音频、视频和单幅画面进行全面的综合型检验。

7.4.1 选用适当的播放方式和播放设置，高质量播放检材录像中的视频和音频，必要时采用单帧（场）放像或提取单帧（场）画面图像。

7.4.2 必要时借助图像处理、录音处理等方法，改善检材录像总视频、音频和单幅画面的质量，突出重点检验对象。

7.4.3 必要时借助语音同一性鉴定、人像鉴定、物象鉴定等方法辅助检验。

7.4.4 检验应结合检材录像的形成陈述，发现是否存在矛盾。

7.4.5 检验录像中的音频分析参考录音资料真实性（完整性）鉴定规程。

7.4.6 检验录像中单帧（场）画面分析的主要内容。

7.4.6.1 画面反映的内容、视场、角度等情况；

7.4.6.2 图像的清晰度、反差、密度、色调等情况；

7.4.6.3 图像缺陷及成像物边缘情况；

7.4.6.4 图像直方图分布；

7.4.6.5 成像物的亮斑、阴影、光强分布关系；

7.4.6.6 成像物的透视关系；

7.4.6.7 成像物的景深关系；

7.4.6.8 画面不同部分的相似度。

7.4.7 检验录像中视频分析的主要内容。

7.4.7.1 检材录像与其前后录像的联系；

7.4.7.2 检材录像的总体情况，如录像方式、探头数、录像内容、人物、环境等；

7.4.7.3 时间计数的连续性；

7.4.7.4 帧数与时间的关系；

7.4.7.5 运动人、物的变化连续性；

7.4.7.6 固定物体的一致性；

7.4.7.7 色温、对比度、亮度的变化情况；

7.4.7.8 光线（照）的变化情况；

7.4.7.9 画面的跳跃、闪烁情况；

7.4.7.10 录像起始和结束的画面及信号情况；

7.4.7.11 多探头录像的关联性和同步性；

7.4.7.12 录像画面与声音的关联性（如口型等）；

7.4.7.13 视频信号的波形和频谱分布情况；

7.4.7.14 视频信号与音频信号的波形和频谱的关联性（如是否同时出现脉冲等）；

7.4.7.15 画面中光电器件缺陷导致的稳定的亮点和黑点情况；

7.4.7.16 其他与检材录像的形成陈述有关的情况。

7.4.8 发现检材录像在画面和声音的连续性上有异常的，或检材录像中出现画面突然闪烁、跳动，信号出现脉冲和丢失等现象的，或检验情况与检材录像形成陈述有矛盾的，或发现存在其他异常现象的，对上述存疑部位进行标记（可用时间记数），分析其形成原因。视需要，通过模拟实验分析、模拟现场分析等方法对检材录像进行进一步检验，分析其形成原因。

7.5  检材录像的模拟实验分析

7.5.1  通过声称的录制检材录像的设备，制作模拟实验样本。

7.5.2  模拟实验样本的制作要求

7.5.2.1录制设备操作(如“录像”、“暂停”、“停止”等)产生的信号，特别是有可能导致检材中某一特殊现象的操作信号，及设备本底噪声。同一信号应录制多次，以考察其稳定性和变化范围；

7.5.2.2 视需要，改变录像设备的设置状态，考察其影响；

7.5.2.3 实验样本的录制条件应尽量与检材录像的录制条件保持一致；

7.5.2.4 对于数字录像设备，可通过录制实验样本考察其文件属性的变化规律；

7.5.2.5 按照采集检材录像的要求，将实验样本采集到计算机。

7.5.3  对检材录像与实验样本进行比较检验。可通过视觉检验、听觉检验、波形分析、频谱分析、文件属性检验等方法，比较两者的异同。

7.5.4  对检材录像的形成情况进行分析、判断，主要内容有：

7.5.4.1 检材录像是否声称的录制检材录像的设备所录制;

7.5.4.2 检材录像中出现的存疑现象和特殊信号是否声称的录制检材录像的录制设备所导致；

7.5.4.3 检材录像中出现的存疑现象和特殊信号是何种操作所导致；

7.5.4.4 检材录像中出现的存疑现象和特殊信号与声称的设备操作情况是否相符。

7.6  检材录像的模拟现场分析

7.6.1  模拟现场分析可通过现场调查或按照声称的检材录像条件录制样本进行分析。

7.6.2  模拟现场分析应取得委托方的配合。

7.6.3  模拟现场分析应与检材录像的形成陈述密切结合，并针对检验中存疑的现象和信号。

7.6.4  对检材录像的形成情况进行分析、判断，主要内容有：

7.6.4.1 检材录像中反映的环境与现场是否一致；

7.6.4.2 检材录像中反映的人、物透视关系、光照条件等是否可能在现场产生；

7.6.4.3 现场中的背景声和物体分布是否在检材录像中得到反映；

7.6.4.4 检材录像的形成陈述与现场调查情况是否相符。

7.7  视需要，通过其他方法对检材录像中的存疑现象和信号进行分析，如磁迹分析、模拟剪辑分析等，分析其形成原因。

7.8  综合评断

7.8.1  根据委托要求，结合案件情况及检材录像的形成陈述，对在检验过程中发现的各种现象及检验结果进行系统分析，综合判断检材录像是否经过剪辑处理，作出相应的鉴定结论。

7.8.2  综合评断的主要内容

7.8.2.1 检材录像的原始性情况；

7.8.2.2 检材录像中画面的合理性及视频和音频的的连续性、关联性情况；

7.8.2.3 检材录像中的视频和音频是否有异常现象或特殊信号及对其形成原因的分析；

7.8.2.4 检材录像的录制设备情况：

7.8.2.5 检材录像的检验结果与检材录像形成陈述是否存在矛盾。

8  鉴定意见的表述

8.1  检验发现检材录像存在异常情况，并分析为经过剪辑处理形成的，鉴定意见一般表述为：检材录像经过剪辑处理(必要时可注明存在的剪辑现象)。

8.2  检验未发现检材录像存在异常情况，并分析不存在通过现有技术手段无法发现的剪辑痕迹的，鉴定意见一般表述为：检材录像未经过剪辑处理。

8.3  检验未发现检材录像存在异常情况或发现的异常情况能够得到合理解释，但尚不能完全排除存在根据现有技术手段难以发现的剪辑痕迹的，鉴定意见一般表述为：未发现检材录像经过剪辑处理。

8.4  检验发现检材录像存在异常情况并分析经过剪辑处理的可能性很大的，鉴定意见一般表述为：倾向认为检材录像经过剪辑处理。

8.5  检验发现检材录像存在异常情况，但异常情况基本能够得到解释，并分析经过剪辑处理的可能性很小的，鉴定意见一般表述为：倾向认为检材录像未经过剪辑处理。

8.6  检验发现检材录像存在异常情况，但无法判断其形成原因和性质的，可在鉴定意见中对其部位和现象进行客观描述。

8.7  根据检验结果和综合评断无法判断检材录像是否经过剪辑处理的，鉴定意见一般表述为：无法判断检材录像是否经过剪辑处理。

9  本规程自通过之日起实施。

参考文件：

1. 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA/T116－2005）

2.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第1部分：声像资料鉴定通用术语

3.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第2部分：声像资料鉴定通用程序

4.司法鉴定技术规范《录像资料鉴定规范》（SF／Z JD0304001-2010）第1部分：录像资料真实性（完整性）鉴定规范

广东省司法鉴定协会声像资料专业分委员会

二○一三年十二月三十一日