附件三

录音资料辨听检验操作规程

1. 目的

为规范录音资料辨听的检验方法，提高检验质量，保证检验结果的正确性和有效性，特编制本规程。

2. 适用范围

本规程适用于声像资料的录音资料辨听检验活动。

3. 职责

检验鉴定人员：负责按照本规程对录音资料的内容进行辨听检验。

4. 基本方法及原则

4．1 基本方法

4．1．1 在无外界干扰条件下，通过高质量的回放系统，反复放音听辨，对录音内容进行书面整理。

4．1．2  对微弱的、受干扰的、不清晰的语音，通过录音处理，改善听觉效果。

4．1．3  对语义不是十分明确的语音，对说话人的语音特点进行分析，了解与某种发音对应的语义。

4．2  基本原则

4．2．1  辨听须在采集或复制的录音上进行，不得直接对原始录音反复放音。

4．2．2  辨听整理的内容必须忠实于原录音，不得添加联想性或推断性内容。

4．2．3  辨听整理的内容一般用与普通话对应的语义文字表达，部分具有特殊含义的方言可用与发音对应的文字表述。

4．2．4  因辨听整理的内容是对录音资料听辨的结果，受理时需向委托方说明文字内容仅供参考。

5. 器材

5.1 计算机语音工作站

5.2 音频采集设备

5.3 音频播放设备

5.4 以上器材为检验必须器材。

6. 案件的受理

6.1文证复审

6.1.1受理人核对委托文件或《司法鉴定协议书》中列明事项。

6.1.1.1 逐项核对委托方的名称、委托日期等是否一致，委托手续是否齐全，受理人签名后写明受理日期，确定检验鉴定所需的时间。

6.1.1.2 了解简要案情、委托鉴定用途、该案诉讼标的或检材涉案金额。

6.1.1.3 逐项核对检材的名称、数量、存储介质、导入方式。

6.1.1.4 检材属性固定

6.1.1.4.1 检材为模拟信号的采取对存储介质扫描、拍照等形式进行固定。

6.1.1.4.2 检材为数字信号的应对其文件属性及HASH值进行记录固定。

6.1.1.4.2 检材属性固定后应由委托方签名确认。

6.1.1.5 审核鉴定要求

鉴定要求表述应明确，不存歧义，譬如写明：对检材进行听辨鉴定。

6.2 询问该案以前的鉴定情况。如已做过鉴定，要询问重新鉴定的理由。此次鉴定与前次比较检材有无变化等情况。

6.3 决定受理后按规定收取文证复审费用，该费用在受理后如委托方中止鉴定不予退回。

6.4 鉴定机构决定案件受理后，根据收费标准通知委托方缴交鉴定相关费用。在规定的时间内未缴清鉴定相关费用的，鉴定机构可以中止鉴定。鉴定相关费用到账后鉴定方开始按照协议书内容实施鉴定工作，此阶段委托方中止鉴定相关费用不予退还。

7 检材录音的采集

7.1 准备

7．1．1  检查检材录音是否处于防删除状态。

7．1．2  检查检材录音是否适于播放。如发现检材录音有损坏，无法播放或播放可能产生破坏后果的，应及时通知委托方，协商处理办法。如委托方要求鉴定人进行修复的，需提供书面授权，检材录音修复前后的状态需记录或拍照固定。

7．1．3  检查委托方提供的检材录音的录制设备及附件是否完整，工作是否正常，是否适于放音和录音。如发现提供的录音设备无法或不适于放音和录音的，应及时通知委托方，协商处理办法。如委托方要求鉴定人进行修复的，需提供书面授权。如修复需要更换配件，导致录音设备状态变化的，鉴定人需向委托方说明其后果，鉴定的结论有可能仅仅基于对检材录音的检验，而无法通过模拟实验分析对检材录音的设备信息进行比对分析。录音设备修复前后的状态需记录或拍照固定。

7.2 模拟录音的采集

7.2.1 选用高质量的与检材和样本录音匹配的放音设备或录制检材和样本的录音设备进行播放，可适当调节，以保证最佳输出。

7.2.2 选用高质量的连接线和转接头连接放音设备和采集设备。

7.2.3 选用高质量的采集设备，设置适当的采样率、采集时间、采集声道等参数。

7.2.4 采集时应保证录音电平适中，即不能过载也不能信号过低。

7.2.5 采集的录音应保存为计算机语音工作站所能接受的文件格式，或能够在不损失录音质量的情况下转换为计算机语音工作站所能接受的格式。

7.3 数字录音的采集

7.3.1 数字录音的采集分连线采集和计算机复制两种方式。

7.3.2 连线采集的方法和要求同7.1。

7.3.3 计算机复制方式通过计算机直接复制或利用专用软件上传实现采集。必要时需通过适当的软件进行格式转换，使其能够被计算机语音工作站所接受。

7.4 采集的录音应进行惟一性标识。

7.5 必要时应对采集的录音进行检查或校验，保证其没有失真并适于分析。

7.6 注意事项

检材录音输入计算机语音工作站时注意避免信号损失，如果是数据文件，尽量采用数据拷贝方式。

8 辨听整理

8.1  在无外界声音干扰条件下，通过高质量的回放系统，反复放音听辨，对录音内容进行书面整理。

8.1.1  应选择具有选区和循环播放功能的播放软件。

8.1.2  应采用头戴式耳机进行辨听，以排除外界干扰。

8.2  必要时对不能分辨的语音进行处理，以改善听觉效果。

8.3  必要时对说话人的语音特点进行分析，了解与发音对应的语义。

8.4  对于录音中出现的人名、地名、单位名等，应与委托方沟通，了解案件所涉的人物、地点等情况，并在录音内容后加上“（音）”的字样。

8.5  整理的辨听内容须进行语义逻辑和内容关联性的检查，有疑问的内容须反复辨听确认。

9 整理要求

9.1  辨听整理的内容以附件形式单独列出，并注明为某某案录音的辨听内容。

9.2  辨听整理须遵循4.2.2和4.2.3的要求。

9.3  录音中的说话人按男声和女声，用男、女表示。出现多个男女声的，以男1、男2……和女1、女2……表示。如果录音中说话人有称谓的，也可用称谓表示。必要时，在鉴定文书中对各说话人的特点予以描述。

9.4  在不改变语义的前提下，可对录音中出现的冗余性语音进行省略处理，如“我、我、我……”用“我……”表示。

9.5  对于无法听清的内容，用某种符号表示，如用“***”，并在鉴定文书中予以说明。

9.6  对于可能是但又不能完全肯定的内容，用某种符号方式标明，如用小括号，并在鉴定文书中予以说明。

9.7  对于录音中反映出的某些事件，如录音开始、录音结束、中途接电话、笑声等，可用某种符号方式标明，如用中括号。

9.5  录音中出现的人名、地名、单位名及其他不是与发音唯一性对应的内容，应在鉴定文书中予以说明，如用“辨听内容中出现的人名均为音译”。

10  辨听结果

辨听整理的内容通过附件形式附于鉴定文书之后，鉴定文书中除对检材录音情况、辨听方法、辨听设备和辨听过程进行描述外，还须注明附件中一些符号的意义及音译名称的处理原则。

11  本规程自通过之日起实施。

参考文件：

1. 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA/T116－2005）

2.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第1部分：声像资料鉴定通用术语

3.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第2部分：声像资料鉴定通用程序

4.司法鉴定技术规范《录音资料鉴定规范》（SF／Z JD0301001-2010）第2部分：录音内容辨听规范

广东省司法鉴定协会声像资料专业分委员会

二○一三年十二月三十一日