附件四

语音同一认定鉴定规程

1. 目的

为规范语音同一性鉴定的检验方法，提高检验质量，保证鉴定结果的正确性和有效性，特编制本规程。

2. 适用范围

本规程适用于声像资料的语音同一性鉴定检验活动。

3. 职责

检验鉴定人员：负责按照 本规程对检材和样本的语音是否同一进行检验鉴定。

4. 原理及方法

4.1 原理

声纹具备的相对稳定性、特殊性和反映性为说话人语音同一性鉴定提供客观依据。声纹是将说话活动过程中产生的语声，通过专门仪器进行客观转化而形成的，是言语习惯和发音器官特点的表现。发音器官形状、大小、态势的不同，言语习惯的不同，决定了不同人声纹的差异性以及由此产生的个人声纹的总体特殊性。对于个人来说，语音在长时间内保持其声纹本质特征的稳定性，即具有同一性。

4.2 分析语音特征的基本方法

分析语音特征的基本方法有，但不仅限于以下几种，具体鉴定中，鉴定人应根据需要进行选择。

4.2.1 听觉检验：通过听觉对语音特征进行分析。

4.2.2 声谱检验：通过语图仪等分析仪器或软件，对语音特征进行分析。

4.2.2.1 波形分析：对语音的振幅与时间的关系进行分析；

4.2.2.2 基频分析：对语音的基频与时间的关系进行分析；

4.2.2.3 三维语图分析：对语音的能量、频率和时间的分布关系进行分析。根据分析带宽的宽窄，分为宽带语图分析和窄带语图分析；

4.2.2.4 两维频谱分析：对语音的能量与频率的分布关系进行分析。根据分析时长的长短，有即时频谱(功率谱)分析、区间频谱(功率谱)分析和长时间频谱(功率谱)分析，LPC分析；

4.2.2.5 其他嗓音分析技术：针对嗓音的各种特点形成的分析技术。

4.2.3 实验分析：通过模拟实验对一些难以把握的语音特征进行分析。

4.2.4 统计分析：运用统计学的原理和方法，对语音特征进行分析。

4.2.5 语音处理：通过一定设备或软件，对微弱的、受干扰的、不清晰的语音进行处理，使语音特征易于识别和分析。

5. 器材

5.1 计算机语音工作站

5.2 音频采集设备

5.3 音频播放设备

5.4 以上器材为检验鉴定必须器材。

6. 案件的受理

6.1文证复审

6.1.1受理人核对委托文件或《司法鉴定协议书》中列明事项。

6.1.1.1 逐项核对委托人的名称、委托日期等是否一致，委托手续是否齐全，受理人签名后写明受理日期，确定检验鉴定所需的时间。

6.1.1.2 了解简要案情、委托鉴定用途、该案诉讼标的或检材涉案金额。

6.1.1.3 逐项核对检材的名称、数量、存储介质、导入方式。

6.1.1.4 逐项核对样本的名称、数量、存储介质、导入方式。

6.1.1.5 检材属性固定

6.1.1.5.1 检材为模拟信号的采取对存储介质扫描、拍照等形式进行固定。

6.1.1.5.2 检材为数字信号的应对其文件属性及HASH值进行记录固定。

6.1.1.5.2 检材属性固定后应由委托方签名确认。

6.1.1.6 审核鉴定要求

鉴定要求表述应明确，不存歧义，譬如写明：检材语音与样本语音是否同一人语音。

6.1.2 审核委托人提交的录音记录文本

通过反复辨听，审核委托人提交的录音记录文本与录音内容是否完全一致，如不一致，则需通知委托人按要求重新提交录音记录文本。

6.1.3 样本录音文本的制作

根据录音内容及委托人提交的录音记录文本，经辨听后，选择语音清晰连贯的字、词、句制作录音文本，要求与录音内容完全对应。如录音为方音，有条件的，需根据方音发音选择适当的谐音进行录音文本制作。

6.2 询问该案以前的鉴定情况。如已做过鉴定，要询问重新鉴定的理由；此次鉴定与前次比较检材、样本有无变化等情况。

6.3 决定受理后按规定收取文证复审费用，该费用在受理后如委托方中止鉴定不予退回；需鉴定机构进行录音样本采集的，鉴定机构收取样本采集相关费用。如委托方因当事人不配合等原因中止鉴定的，样本采集相关费用不予退回。

6.4 鉴定机构决定案件受理后，根据收费标准通知委托方缴交鉴定相关费用。在规定的时间内未缴清鉴定相关费用的，鉴定机构可以中止鉴定；鉴定相关费用到账后鉴定方开始按照协议书内容实施鉴定工作，此阶段委托方中止鉴定相关费用不予退还。

7 检材录音和样本录音的采集

7.1 模拟录音的采集

7.1.1 选用高质量的与检材和样本录音匹配的放音设备或录制检材和样本的录音设备进行播放，可适当调节，以保证最佳输出。

7.1.2 选用高质量的连接线和转接头连接放音设备和采集设备。

7.1.3 选用高质量的采集设备，设置适当的采样率、采集时间、采集声道等参数。

7.1.4 采集时应保证录音电平适中，即不能过载也不能信号过低。

7.1.5 采集的录音应保存为计算机语音工作站所能接受的文件格式，或能够在不损失录音质量的情况下转换为计算机语音工作站所能接受的格式。

7.2 数字录音的采集

7.2.1 数字录音的采集分连线采集和计算机复制两种方式。

7.2.2 连线采集的方法和要求同7.1。

7.2.3 计算机复制方式通过计算机直接复制或利用专用软件上传实现采集。必要时需通过适当的软件进行格式转换，使其能够被计算机语音工作站所接受。

7.3 采集的录音应进行惟一性标识。

7.4 必要时应对采集的录音进行检查或校验，保证其没有失真并适于分析。

7.5 注意事项：

检材、样本录音输入计算机语音工作站时注意避免信号损失，如果是数据文件，尽量采用数据拷贝方式。

8 实验样本的录制

本部分内容规定了录制实验样本的要求，同时亦可用于指导委托方录制样本。

8.1 熟悉被鉴定人语音的内容和特点

8.1.1 反复辨听，熟悉被鉴定人的对话内容，必要时进行书面记录。

8.1.2 通过听觉和声谱检验，对检材语音进行分析，注意选取听辨清晰、声谱明显、特征价值高的语音，以备录制样本时重点提取。

8.2 录音设备和环境要求

8.2.1 录制环境：尽量在无外界干扰的安静环境录制样本，不得模拟检材录音现场的噪声和回声效果。

8.2.2 录音方式：尽量采用与录制检材录音相同或相似的录音方式和传输线路，以保持样本与检材的信道影响一致。

8.2.3 录音设备：尽量使用录制检材的录音设备。如录制检材的录音设备无法获取或工作不正常，则应使用高质量的录音设备。如有可能，建议同时使用录制检材的录音设备和高质量的录音设备录制样本，以增加样本录制的可靠性及了解检材录制设备对语音的影响。

8.2.4 录音介质：应使用高质量的录音磁带或其他录音介质录制样本。

8.3 语音要求

8.3.1 发音方式

样本语音有自然交谈或自述、读说和复述三种方式，录制样本时可根据情况灵活采用。

8.3.1.1 自然交谈或自述：通过自由交谈或问答，被鉴定人在自然状态下发声；

8.3.1.2 读说：被鉴定人按整理的书面内容发声。录音前，应让被鉴定人熟悉书面内容，以提高说话的流畅度。

8.3.1.3 复述：被鉴定人重复其他人(可为鉴定人或委托方人员)说话内容。被重复人应尽量按照检材语音的语速、口音、说话状态说出相关的短语或句子，让被鉴定人重复。

8.3.2 重复遍数：同一语音应重复三遍以上，以考察语音的稳定性。

8.3.3 语速和节奏：尽量使被鉴定人说话的语速和节奏与检材语音保持一致。必要时可通过提示或复述方式调整。

8.3.4 口音：尽量使被鉴定人说话的方言与检材语音保持一致。

8.3.5 其他要求：如果检材语音中出现有一些特殊的语音特征，应尽量提取具有相类似特征的语音。

8.4 如有可能，录制样本时或之后，由熟悉被鉴定人平时语音的第三方听取录制的样本语音，了解是否有改变语速、变化口音、伪装发音等现象，以决定是否需要进一步录制样本。

8.5 注意事项

8.5.1 录制样本前，应做好准备工作，检查录音设备的供电、磁带等情况，并调节、测试录音效果。要确保录音环境不受手机等其他电子器材的近距离电磁干扰。

8.5.2 录制样本时，应使话筒与被鉴定人保持适当距离，话筒方向朝向被鉴定人。

8.5.3 录制过程中，应注意观察录音电平的变化情况，必要时予以调节。

8.5.4 录音结束后，应在被鉴定人离开前检查录制的样本，保证其适用于比对。

8.6 记录和标识

对样本进行标识和记录，记录内容包括录制时间、地点、环境、录制人、在场人、被鉴定人、录音设备及被鉴定人的配合程度、有无伪装等情况。

9 鉴定步骤

9.1 对检材的检验

9.1.1 全面了解检材录音的总体情况，主要内容有以下几个方面：

9.1.1.1 检材状况，如录音介质特点、录音时长、文件属性等；

9.1.1.2 检材录音质量及信道特点；

9.1.1.3 检材语音的频域分布及特征反映情况；

9.1.1.4 检材录音内容及反映出的环境、人员、气氛、说话人情绪、语气等情况。

9.1.2 根据检材情况和检验需要，选择分析模式、调节分析参数，使检材语音特征能够得到最佳反映。

9.1.3 分析检材语音特征，主要有以下几个方面：

9.1.3.1 听觉特征：声源特征、音色特征、超音色特征、口头言语特征及发音缺陷特征等；

9.1.3.2声谱特征：共振峰特征、音节内过渡音段特征、音节间过渡音段特征、谐波线特征、音长特征、音强特征等；

9.1.3.3 相同检材语音的特征稳定性和变化情况。如有明显变化的，分析其形成原因；

9.1.3.4 检材语音是否有伪装现象，其特点如何。

9.1.4 初步判断检材语音是否具备鉴定条件。

存在下列情况，且程度严重，导致进一步的检验失去意义的，鉴定人可判定为检材不具备鉴定条件。

9.1.4.1 检材语音的频率范围偏窄，第三以上(含第三)的共振峰基本没有得到反映。

9.1.4.2 检材录音信噪比偏低，检材语音基本被其他声音所掩盖，导致听辨不清，特征反映不明显。

9.1.4.3 检材录音大幅过载，导致检材语音特征不清晰或严重失真。

9.1.4.4 有效检材语音的数量不足，导致检材语音特征反映不充分。

9.1.4.5 检材语音有严重的假声、耳语等伪装，导致听觉感知和声谱特征明显改变。

注1：有时通过降噪处理，能够降低噪声干扰，使共振峰等语音特征得到更好的反映，但同时亦可能改变语音特征，故使用要谨慎。

注2：伪装语音视其伪装方式和程度，有些能够鉴定，有些十分困难。录制样本时可让被鉴定人按检材语音的伪装方式发音，但结论的出具应谨慎。

9.2 对样本的检验

9.2.1 全面了解样本语音的总体情况，包括样本语音的录制情况、录音质量、信道特点、被鉴定人的配合程度及语音的频域分布及特征反映情况等。

9.2.2 分析样本语音特征

具体内容同9.1.3。

9.2.3 初步判断样本语音是否具备比对条件

样本语音是否具备比对条件主要从以下几个方面考虑。如果判断为不具备或不满足比对条件的，应要求委托方进一步提供样本。

9.2.3.1 录音质量：样本语音特征是否能够得到反映；

9.2.3.2 样本语音的可比性：

（1）语种、方言与检材语音是否相同；

（2）发音方式、语速、语气是否与检材语音相同或相近；

（3）录音信道是否与检材语音相同或相近。

9.2.3.3 样本语音的充分性：是否有足够的与检材语音相同的语音段。

9.3 对检材与样本的比较检验

9.3.1 选取在检材语音和样本语音中均出现的特征价值高的相同语音进行比较。必要时，对其进行复制或对其部位进行标记。

9.3.2 听觉比较

9.3.2.1 比较方法：

（1）通过双通道快速切换选取的检材语音和样本语音，感知两者语音特征的异同；

（2）将复制的相同内容的检材语音与样本语音编辑成连续的语音流，感知两者语音特征的异同；

（3）口头言语特征、发音缺陷特征及持续时间长的超音色特征，通过分别听辨，比较语音特征的异同。

9.3.2.2 注意事项：

（1）尽量保持检材语音与样本语音的听辨条件一致；

（2）通过标音、文字等方式对语音听觉特征的差异点和符合点进行标注或纪录。

9.3.3 声谱比较

9.3.3.1 比较方法：

（1）图谱比较：通过图谱，对检材语音和样本语音的声学特征的异同进行直观比较；

（2）数值比较：通过测量或在数值分析模式下，对选取的检材语音和样本语音的声学参数值的异同进行比较。

9.3.3.2 声谱图及比对表的制作

（1）根据检验需要和语音特点，选择适当的分析模式、频率范围、分析带宽等参数；

（2）在显示器上并列检材语音和样本语音的声谱，制作比对表；

（3）通过标音、文字等方式对图谱的语音或内容进行标注；

（4）在比对表上对检材与样本语音特征的符合点和差异点进行标注。

9.4 综合评断

9.4.1 综合分析检材语音与样本语音的听觉特征的符合点和差异点的数量和质量。

9.4.2 综合分析检材语音与样本语音的声谱特征的符合点和差异点的数量和质量。

9.4.3 综合分析检材语音与样本语音的符合特征和差异特征的性质。

9.4.3.1 对于符合特征，注意分析语音特征的特异性程度。

9.4.3.2 对于差异特征，注意分析是本质性差异还是可能为以下原因导致的语音变异：

（1）言语环境、对象、语气发生变化；

（2）心理、生理状态发生变化；

（3）疾病；

（4）故意伪装；

（5）不同的语音录制、传输过程；

（6）噪声干扰。

9.4.4 综合分析语音听觉结果和声谱结果的符合性、一致性程度。

9.4.5 综合分析检材语音是否具备鉴定条件。

9.4.6 综合分析样本语音是否满足比对条件。样本语音不满足比对条件的，要求进一步补充样本。

9.4.7 综合评断检材语音与样本语音的特征符合点和差异点的数量和质量，及特征符合点和差异点的总体价值的高低，形成鉴定结论。

9.5 制作鉴定文书

10. 检验记录

10.1 鉴定人独立检验的过程、鉴定结论或意见等内容的记录；

10.2 鉴定组检验的过程、鉴定结论或意见分歧及讨论情况等内容的记录；

10.3 检验仪器名称、检验过程、检验条件、检验结果等内容的记录；

10.4 将进行比对的检材和样本声纹图谱在比对表中进行记录。

11  鉴定意见和判断依据

鉴定意见为以下三类五种之一：

11.1 肯定同一

11.1.1 意见的表述

11.1.1.1 检材语音与样本语音是同一人所说；或

11.1.1.2 检材语音是某人所说(样本语音发音人身份确定的)。

11.1.2 判断依据

11.1.2.1 检材语音与样本语音存在足够的符合特征，且符合特征的价值充分反映了同一人的发音特点；同时

11.1.2.2 检材语音与样本语音没有本质的差异特征；同时

11.1.2.3 检材语音与样本语音的差异或变化特征能得到合理的解释。

11.2 倾向同一

11.2.1 意见的表述

11.2.1.1 倾向认为检材语音与样本语音是同一人所说；或

11.2.1.2 倾向认为检材语音是某人所说(样本语音发音人身份确定的)。

11.2.2 判断依据

11.2.2.1 检材语音与样本语音存在较多的符合特征，且符合特征的价值基本反映了同一人的发音特点；同时

11.2.2.2 检材语音与样本语音没有本质的差异特征；同时

11.2.2.3 检材语音与样本语音的差异或变化特征能得到较合理的解释。

11.3 无法判断是否同一

11.3.1 意见的表述

11.3.1.1 无法判断检材语音与样本语音是否同一人所说；或

11.3.1.2 无法判断检材语音是否某人所说(样本语音发音人身份确定的)。

11.3.2 判断依据

11.3.2.1 检材语音不具备鉴定条件；或

11.3.2.2 样本语音不具备比对条件；或

11.3.2.3 检材语音与样本语音的符合特征和差异特征的价值高低难以评断，既不能得出确定性结论也不能得出倾向性结论。

11.4 否定同一

11.4.1 意见的表述

11.4.1.1 检材语音与样本语音不是同一人所说；或

11.4.1.2 检材语音不是某人所说(样本语音发音人身份确定的)。

11.4.2 判断依据

11.4.2.1 检材语音与样本语音存在足够的差异特征，且差异特征的价值充分反映了不同人的发音特点；同时

11.4.2.2 检材语音与样本语音没有本质的符合特征；同时

11.4.2.3 检材语音与样本语音的符合或相似特征能得到合理的解释。

11.5 倾向不同一

11.5.1 意见的表述

11.5.1.1 倾向认为检材语音与样本语音不足同一人所说：或

11.5.1.2 倾向认为检材语音不是某人所说(样本语音发音人身份确定的)。

11.5.2  判断依据

11.5.2.1 检材语音与样本语音存在较多的差异特征，且差异特征的价值基本反映了不同人的发音特点；同时

11.5.2.2 检材语音与样本语音没有本质的符合特征；同时

11.5.2.3 检材语音与样本语音的符合或相似特征能得到较合理的解释。

12  本规程自通过之日起实施。

参考文件：

1. 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA/T116－2005）

2.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第1部分：声像资料鉴定通用术语

3.司法鉴定技术规范《声像资料鉴定通用规范》（SF／Z JD0300001-2010）第2部分：声像资料鉴定通用程序

4.司法鉴定技术规范《录音资料鉴定规范》（SF／Z JD0301001-2010）第3部分：语音同一性鉴定规范

5. 公安部物证鉴定中心《语音同一性鉴定方法》（IFSC-11-01-01-2006）

6. 广州市公安局刑警支队刑事技术所《语音同一性鉴定》（IFSGZ/QW-SX/005）

广东省司法鉴定协会声像资料专业分委员会

二○一一年十二月三十一日